Садржај

1. Правни и плански основ	2

2. Обухват урбанистичког пројекта	2

3. Услови изградње	2

3.1. Намена	2

3.1.1. Постојеће стање	3

3.1.2. Планирана изградња	3

3.2. Саобраћајно решење и приступ локацији	4

3.3. Регулација и нивелација	5

3.4. Начин решења паркирања	6

4. Нумерички показатељи	6

5. Начин уређења слободних и зелених површина	7

6. Начин прикључења на инфраструктурну мрежу	7

6.1. Хидротехника	7

6.2. Електроенергетска инфраструктура	8

7. Инжењерско геолошки услови	9

8. Услови и мере заштите подручја у обухвату УП-а	9

8.1. Мере заштите животне средине	9

8.2. Мере заштите непокретних културних добара	10

8.3. Мере заштите природних добара	10

8.4. Мере заштите од пожара	10

8.5. Обезбеђење суседних објеката	12

8.6. Стандарди приступачности	12

8.7. Мере енергетске ефикасности објеката	12

8.8. Услови заштите од елементарних непогода	12

8.9. Услови прилагођавања потребама одбране земље и мере заштите од ратних дејстава	13

9. Фазност изградње	13

10. Технички опис објекта	13

# 1. Правни и плански основ

Правни основ за израду Урбанистичког пројекта:

Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 – одлука  УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и

Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл. гласник РС“, бр. 32/19)

Плански основ за израду Урбанистичког пројекта:

План детаљне регулације Центар 4 у Крушевцу („Сл. лист града Крушевца“, 10/18, 14/19, 10/22-исп. и 15/23).

# 2. Обухват урбанистичког пројекта

Урбанистичким пројектом за реконструкцију и доградњу пословно стамбеног објекта обухваћена је  к.п.бр. 691/2  КО Крушевац у Крушевцу.

Површина подручја у обухвату урбанистичког пројекта је 1а 99м2.

Простор који се уређује овим урбанистичким пројектом граничи се:

са севера к.п.бр. 690/2 КО Крушевац (улица Тодора од Сталаћа),

са истока к.п.бр. 691/3 и 691/1 обе КО Крушевац,

са југозапада к.п.бр. 2311 КО Крушевац (улица Чолак Антина),

са запада к.п.бр. 690/2 КО Крушевац (улица Тодора од Сталаћа).

| к.п.бр. КО Крушевац | површина | ималац права на парцели | врста права | удео |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 691/2 | 1а 99м2 | Бојан Ћојбашић Крушевац | својина приватна | 1/1 |

Табела 1 - Кориснички статус и површина обухваћене катастарске парцеле

# 3. Услови изградње

### 3.1. Намена

Правила грађења одређена су Планом детаљне регулације Центар 4 у Крушевцу („Сл. лист града Крушевца“ бр. 10/18, 14/19, 10/22-исп. и 15/23).

Предметна катастарска парцела налази се у урбанистичкој потцелини 1.1.5., урбанистичкој зони А3 и део је  површине планиране за претежну намену комерцијалне делатности (тип КД-02)-пословање са могућим становањем на вишим етажама објекта према улици Чолак Антиној.

По Правилнику о класификацији објеката („Сл. гласник РС“, бр. 22/15) објекат (подрум, приземље и два спрата) је категорије V, по основној намени, класификационог броја 121114 – Засебне зграде ресторана, барова, кантина, а делом (трећи спрат), објекат је категорије А, класификационог броја 1111011 – Стамбене зграде са једним станом.

Регулација према јавним површинама – саобраћајницама урбанистичким пројектом је успостављена у складу са регулацијом у Плану детаљне регулације Центар 4 у Крушевцу („Сл. лист града Крушевца“, бр.10/18, 14/19, 10/22-исп. и 15/23).

Слика 1 – Извод из ПГР Центар 4 („Сл. лист града Крушевца“, бр. 10/18, 14/19, 10/22-исп. и 15/23) – графички прилог 02 План претежне намене површина са означеним обухватом урбанистичког пројекта

### 3.1.1. Постојеће стање

Терен је раван, надморске висине од око 159,75м.н.в.

На парцели је изграђен пословни објекат спратности По+П+1+Пк и својим габаритом заузима највећи део парцеле, са уређеним платоом и прилазом објекту.

Састоји се из подрума, приземља и две етаже у којима је пројектован пословни простор са одговарајућим пратећим садржајима (котларница, тоалети, ходник, степенишни простор, остава, кухиња, предпростор и гардероба).

Бруто развијена површина постојећег објекта износи 626,51м2.

Парцела има приступ на постојећу јавну саобраћајницу, улицу Чолак Антину, која тангира локацију са југозападне стране, као и на постојећу јавну саобраћајницу, улицу Тодора од Сталаћа, која се налази са северне и западне стране локације.

### 3.1.2. Планирана изградња

Овим урбанистичким пројектом планирана је реконструкција и доградња пословно стамбеног објекта, спратности По+П+3.

На парцели се планира и реконструкција и уређење локације које се односи на плато, стазе и зеленило.

Планирана је доградња трећег спрата објекта.

Објекат је по типу слободностојећи и заузима највећи део парцеле.

Подрум, приземље, први и други спрат је пословни простор, који чине више локала угоститељске и услужне делатности. На трећем спрату је пројектована једна стамбена јединица која се састоји од хола, дневног боравка, кухиње, три собе, три купатила, гардеробе и балкона.

Димензије основе приземља објекта су: 12,94м +7,96м+12,47м+5м+3,02м+1,64м+1,8м+2,49+4,78м.

На северозападној страни објекта, у односу на линију приземља, габарит првог спрата, пројектован је са испустом ширине 1,2м, дужине 2,9м, док на југоисточној страни креће од 1,2м, дужине 2,9м. Са југозападне стране габарит првог спрата пројектован је са испустом ширине до 1,2м у најистуренијем делу, дужине 9,65м.

На северозападној страни објекта, у односу на линију приземља, габарит другог и трећег спрата, пројектован је са испустом ширине 1,2м, дужине 6,2м, док је на југоисточној страни испуст димензија креће од 1,2м, дужине 4,85м. Са југозападне стране габарит другог и трећег спрата пројектован је са испустом ширине 1,2м, дужине 14,17м.

Бруто развијена површина подрума износи 134,12м2, бруто површина приземља објекта износи 162,87м2, бруто развијена површина првог спрата износи 177,81м2, бруто развијена површина другог спрата износи 191,95м2, бруто развијена површина трећег спрата износи 191,95м2. Укупна бруто развијена површина ових етажа објекта износи 858,70м2.

Нето површина подрума износи 116,53м2, приземља износи 144,07м2, нето површина првог спрата 154,56м2, нето површина другог спрата 164,19м2  и нето површина трећег спрата 169,33м2, тако да је укупна нето грађевинска површина објекта 748,68м2.

Површина хоризонталне пројекције објекта у обухвату грађевинске парцеле је 177,66м2, док је површина хоризонталне пројекције испада на објекту у односу на регулациону линију 14,33м2. Укупна бруто грађевинска површина хоризонталне пројекције објекта је 191,99м2.

Објекат има укупно четири улаза/излаза, један на северној страни, а три на југозападној фасади, где се налази и плато са прилазом ресторану. Преко улаза са саверне стране степеништем се долази до другог спрата, на ком је издвојено степениште за трећи спрат објекта на ком се налази једна стамбена јединица. Овим степеништем се излази и на раван непроходан кров који није предвиђен за коришћење, и у чијем се делу поставља сервисна кућица за климатизацију (спољне јединице – пумпе), као и за потребе осталих инсталација. Бруто површина (са степенишним простором) је 28,11м2, док је корисна површина 22,27м2.

Објекат је савремено пројектован у ортогоналном систему, чисте геометријске форме и једноставних архитектонских линија модерне варијанте, са скривеним једноводним кровом. Архитектура објекта је у складу са његовом наменом.

Обликовање објекта и избор грађевинских материјала и конструкције усаглашен је са карактеристикама типа објекта, климатским условима локације, условима прописаног века трајања основне конструкције и једноставног одржавања, као и са санитарно – хигијенским, законским и другим нормама.

#### Ограђивање парцеле

На локацији није дозвољена изградња ограде.

#### Одношење смећа

Контејнери за одлагање смећа су постојећи, у непосредној близини, на јавним површинама предвиђеним за ту намену

### 3.2. Саобраћајно решење и приступ локацији

Планом детаљне регулације Измене и допуне плана детаљне регулације „Центар 4“ у Крушевцу у делу к.п.бр. 691/2 КО Крушевац („Сл. лист града Крушевца“, бр.15/23) дефинисано је:

„Потребе за паркирањем моторних возила не могу се задовољити на појединачним катастарским парцелама бр.691/2, 691/1, 693/2 и 693/1 све КО Крушевац нити за постојеће објекте, а ни након реализације планиране намене садржаја.

Паркирање возила вршиће се и у непосредној близини, на јавним површинама за паркирање“.

Објекту се обезбеђује само пешачки прилаз.

Саставни део урбанистичког пројекта, као допуна услова преузетих из урбанистичког плана, су саобраћајно - технички услови за саобраћајни прикључак бр. II-2197 од 15.8.2024.г., издати од Јавног предузећа за урбанизам и пројектовање Крушевац.

### 3.3. Регулација и нивелација

Регулационe и грађевинскe линијe су утврђене Планом детаљне регулације Центар 4 у Крушевцу („Сл. лист града Крушевца“, бр.10/18, 14/19, 10/22-исп. и 15/23).

Грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом саобраћајницa Улице Чолак Антине и улице Тодора од Сталаћа.

Габарит приземља објекта према саобраћајници са западне стране (улица Тодора од Сталаћа) је постављен на растојању од 1,95м односно 1,79 у наистуренијем делу. Према истој саобраћајници, са северне стране, објекат је постављен на 0,26м одн. 0,24м у најистуренијем делу. Према саобраћајници са југозападне стране (улица Чолак Антина) објекат је постављен на 0,27м односно 0,12м у најистуренијем делу.

У односу на суседну парцелу са источне стране, објекат је постављен на растојању од 2,95м у свом југоисточном делу, док је бочном страном постављен на граници парцеле у најистуренијем делу и на растојању од 0,27м, одн. 0,14м.

У плану детаљне регулације Центар 4 у Крушевцу („Сл. лист града Крушевца“, 10/18, 14/19, 10/22-исп. и 15/23) у делу текста Грађевински елементи објекта дефинисани су испади на објекту на следећи начин:

„Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,2м, и то на делу објекта вишем од 3,0м. Хоризонтална пројекција испада поставља се у односу на грађевинску, одн. регулациону линију.“

Испад на објекту (први спрат) на југозападној фасади објекта у односу на габарит приземља је 1,2м у најширем делу, и у дужини од 9,65м се враћа на коту +/-0.00 фасадне равни објекта. а у односу на регулациону линију (улица Чолак Антина) је ширине 1,08м у најширем делу.

Испад на објекту (други и трећи спрат) на југозападној фасади објекта у односу на габарит приземља је ширине 1,2м, а у односу на регулациону линију (улица Чолак Антина) је ширине 1,08м, одн. 0,93м.

Испади на објекту са северозападне и југоисточне стране су у оквиру грађевинске парцеле. У односу на габарит приземља испад на објекту са северозападне стране је на нивоу првог спрата 1,2м у дужини 2,9м, док је на нивоу другог и трећег спрата 1,2м у дужини 6,2м. У односу на габарит приземља испад на објекту са југоисточне стране је на нивоу првог спрата 1,2м у дужини 2,9м, док  на нивоу другог и трећег спрата креће од 1,2м у дужини 4,85м.

#### Вертикална регулација

Нулта кота објекта је ±0,00=+160,03м.н.в.

Објекат је пројектован са једноводним кровом нагиба 0,5°.

Висина објекта до венца је 16,20м у односу на нулту коту објекта у делу крова на ком је постављена сервисна кућица, док је на осталом делу објекта висина до венца је 14,10м у односу на нулту коту објекта.

#### Нивелација

Коте јавне саобраћајнице и тротоара су у складу са нивелационим решењем датим планом, а нивелациона решења на локацији су пројектована у складу са тим. Сва нивелациона решења су уклопљена у околни терен и контактне саобраћајнице.

Атмосферске воде се површински одводе са локације према слободним површинама. Одвођењем атмосферских вода не нарушава се систем одводњавања околних саобраћајница.

За одвођење атмосферских вода са крова објекта пројектовани су хоризонтални и вертикални олуци.

Удаљења објекта од регулационе линије и граница суседних парцела, габарит објекта, као и улази у објекат дати су у адекватним графичким прилозима урбанистичког пројекта и у складу су са правилима грађења датих планом.

### 3.4. Начин решења паркирања

Паркирање возила вршиће се у оквиру блока, у непосредној близини, на јавним површинама за паркирање.

# 4. Нумерички показатељи

Урбанистички параметри дати Планом детаљне регулације Центар 4 у Крушевцу („Сл. лист града Крушевца“, бр.10/18, 14/19, 10/22-исп. и 15/23) који се односе на предметну локацију (правила грађења објеката комерцијалних делатности тип (КД-02)) су:

- индекс заузетости: задржава се остварен изграђеним објектима

- макс. спратност објекта: П+3

- проценат зелених површина: зеленило се формира од декоративних врста жбуња, системом мањих зелених површина или жардињера

- површина парцеле: површина катастарске парцеле

- ширина фронта парцеле: ширина фронта катастарске парцеле

| Објекат | Површина хоризонталне пројекције (м2) |  | % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пословно стамбени објекат | у обухвату грађевинске парцеле | 177,66 | у обухвату грађевинске парцеле | 89,28 |
|  | испади на објекту у односу на регулациону линију | 14,33 | -- |  |
|  |  | 191, 99м2 |  | 89,28 |

Табела 2 – Индекс заузетости објекта на парцели (хоризонтална пројекција)

Укупна бруто грађевинска површина хоризонталне пројекције објекта је 191,99м2.

| Објекат | Површина (м2) | % | Спратност |
| --- | --- | --- | --- |
| пословно стамбени објекат | 162,87 | 81,84 | По+П+3 |
| слободне и зелене површине (мање зелене површине и жардињере) и платои | 36,13 | 18,16 | -- |
| Укупна површина | 199,0м2 | 100 |  |

Табела 2 – Нумерички показатељи (ниво партера)

На парцели су остварени следећи параметри:

- индекс заузетости: Из = 81,84%

- спратност објекта: По+П+3

- проценат зелених површина: зеленило се формира од декоративних врста или жардињерама

- површина парцеле: 199,0м2

- ширина фронта парцеле: 39,52м

# 5. Начин уређења слободних и зелених површина

Урбанистичким пројектом разрађен је начин уређења слободних површина (платоа са прилазним стазама и жардињера) и мањих зелених површина, што је приказано у графичким прилозима.

Пројектовани засад уређених зелених површина је: декоративно ниже растиње.

# 6. Начин прикључења на инфраструктурну мрежу

### 6.1. Хидротехника

#### Водовод

Постојећи улични водовод је Ø110мм од ТПЕ материјала, који је изведен у улици Чолак Антиној.

Према условима надлежног предузећа за предметну катастарску парцелу постојећи објекат је прикључен на градску водоводну мрежу (м.бр. P32384 – Бојан Ћојбашић – водомер 6/4῝ꓼ водомер 1῝). Реконструкцијом и доградњом не очекује се повећање капацитета у односу на постојећи прикључак.

Уколико се у објекту налази више врста потрошача (локали, склоништа, топлотна подстаница и др.) предвидети посебне главне водомере за сваког потрошача посебно.

Уколико Пројектант у Главном пројекту хидрауличким прорачуном утврди да пречник постојећег водоводног прикључка не задовољава потребе будућег објекта, у том случају неопходно је изврштити реконструкцију постојећег водоводног прикључка.

Саставни део урбанистичког пројекта су Услови за пројектовање прикључака унутрашњих инсталација водовода на градску водоводну мрежу, бр. 165/24 од 27.8.2024.г издатих од Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод Крушевац“, Крушевац.

#### Канализација отпадних вода

Постојећа канализациона мрежа је изведена у улици Чолак Антиној.

Према условима надлежног предузећа за предметну катастарску парцелу постоји изграђен канализациони прикључак на градску фекалну канализацију (м.бр. P32384).

Уколико Пројектант у Главном пројекту хидрауличким прорачуном утврди да пречник постојећег канализационог прикључка не задовољава потребе будућег објекта, у том случају неопходно је изврштити реконструкцију постојећег канализационог прикључка.

Саставни део урбанистичког пројекта су Услови за пројектовање прикључака унутрашњих инсталација канализације на градску канализациону мрежу, бр. 165/24 од 27.8.2024.г издатих од Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод Крушевац“, Крушевац.

### 6.2. Електроенергетска инфраструктура

Условима дистрибутера електричне енергије на предметној локацији не постоје електроенергетски објекти који су власништво „ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак ЕД Крушевац.

Истом условима наведено је да у близини предметне локације постоје електроенергетски објекти који су у власништву „ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак ЕД Крушевац, и то:
 - нисконапонска мрежа (надземна и подземна) из ТС 10/0,4 kV „Европа-Арабика“ - НН извод за улицу Тодора од Сталаћа.

Напајање пословно стамбеног објекта, спратности По+П+3, на к.п.бр.691/2 КО Крушевац, врши се у оквиру постојеће снаге преко НН извода за улицу Тодора од Сталаћа из ТС 10/0,4 kV „Европа-Арабика“.

Спољашње осветљење се остварује са светиљкама монтираним на фасаде објекта.

Громобранска инсталација на објектима се изводи у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Сл. гласник РС“, бр.11/96) и стандардима групе СРПС Н.Б4.

Услови за израду урбанистичког пројекта за прикључење на НН мрежу планираног објекта на к.п.бр. 5301/11 и 5301/12 обе КО Крушевац, град Крушевац, бр. 2541200.Д.09.11-377617/2 од 16.8.2024.г. издати од Оператера дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд – Огранак Електродистрибуција Крушевац.

# 7. Инжењерско геолошки услови

Планом детаљне регулације Центар 4 у Крушевцу („Сл. лист града Крушевца“, 10/18, 14/19, 10/22-исп. и 15/23)  наведено је да се предметна локација налази у оквиру постојећег грађевинског подручја са већ изграђеним објектима у окружењу.

Реконструкцијом и доградњом објекта не предвиђа се посебно оптерећење тла, нити поремећај стабилности тла.

У фази израде техничке документације, у зависности од класе и врсте објекта ова испитивања могу бити урађена.

# 8. Услови и мере заштите подручја у обухвату УП-а

### 8.1. Мере заштите животне средине

На подручју у обухвату урбанистичког пројекта остварен је позитиван ниво заштите животне средине, обзиром да нису пројектовани извори који ће угрозити квалитет ваздуха, земљишта и воде и неће бити чиниоца који остварују прекомерну буку.

У реализацији садржаја, а у интересу заштите животне средине морају бити поштоване мере заштите које се могу постићи применом урбанистичких параметара, комуналном опремљености земљишта и планираним слободним и зеленим површинама.

Ваздух

Заштита и очување квалитета ваздуха обухвата мере превенције и контроле емисије загађујућих материја из свих извора загађења (покретних и стационарних), како би се спречио и умањио њихов утицај на квалитет ваздуха и минимизирали потенцијално негативни ефекти на животну средину и здравље становништва.

Заштита квалитета ваздуха и спречавање емисије у ваздух спроводи се у складу са Законом о заштити ваздуха („Сл. гласник РС”, бр.36/09, 10/13 и 26/21 – др. закон) и одговарајућим Уредбама које регулишу ову област.

Заштита земљишта од загађивања

Заштита земљишта најуже је повезана са заштитом ваздуха и воде, јер се многи од загађивача преко падавина, нагиба и пукотина у тлу и сл. преносе у земљиште. На предметној локацији се не очекује појава загађивача земљишта.

Еколошка компензација

Мере компензације се дефинишу са циљем ублажавања штетних последица реализације планираних садржаја на животну средину и здравље људи. Мере еколошке компензације подразумевају пејзажно уређење локације.

Заштита од буке и вибрација

Заштита од буке спроводиће се у складу са Законом о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС” бр. 96/21), као и одговарајућим Уредбама и Правилницима које регулишу ову област.

### 8.2. Мере заштите непокретних културних добара

На подручју у обухвату урбанистичког пројекта и у његовој непосредној околини нема непокретних културних добара.

### 8.3. Мере заштите природних добара

Предметна локација се не налази унутар заштићеног природног добра за које је спроведен или покренут поступак заштите, не налази се у просторном обухвату еколошких мрежа, нити у простору евидентираних природних добара.

### 8.4. Мере заштите од пожара

Урбанистичким пројектом су обезбеђене следеће мере заштите од пожара:

- обезбеђено је извориште воде за гашење пожара из градске водоводне мреже, која може да обезбеди довољне количине воде за гашење пожара;

- обезбеђена је удаљеност између изграђених зона и зоне за пројектоване објекте, као и безбедносни појасеви којима се спречава ширење пожара;

- приступ и пролаз за ватрогасна возила до објекта је несметан обзиром на пројектовани приступ, интерне саобраћајнице и плато, као и зелене површине;

- електрична мрежа и инсталације у објекту морају бити пројектоване и изведене у складу са прописима из ове области;

- објекти морају бити пројектовани и изведени од тврдих, инертних и ватроотпорних материјала и морају бити снабдевени одговарајућим средствима за гашење пожара;

- у даљој разради пројекта, у техничкој документацији разрадиће се заштита од пожара.

Мала спратност објекта омогућава брзу и ефикасну евакуацију особа и материјалних добара. На слободним површинама у оквиру локације могуће је извршити евакуацију особа и материјалних добара.

Увидом у Уредбу о разврставању објекта, делатности и земљишта у категорије угрожености од пожара („Сл. гласник РС", бр. 76/10) утврђено је објекти не припадају објектима разврстаним у категорије угрожености од пожара, па сходно томе нису нужно примењене одредбе Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара („Сл. лист СРЈ", бр. 8/95).

Да би се отпоштовале мере заштите од пожара објекат се мора реализовати сагласно:

- Закону о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 – др. закон),

- Правилник о техничким нормативима за заштиту од пожара стамбених и пословних објеката и објеката јавне намене („Сл. гласник РС“, бр. 22/19),

- Правилник о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и експлозије („Сл. лист СФРЈ“ бр. 24/87),

- Правилник о садржини, начину и поступку израде и начину контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл. гласник РС“, бр. 96/23),

- Правилнику о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Сл. гласник РС“, бр. 3/18),

- Правилнику о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Сл. лист СРЈ“, бр. 11/96),

- Правилнику о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона („Сл. лист СФРЈ“, бр. 53/88, 54/88 - испр. и „Сл. лист СРЈ“, бр 28/95),

- Правилник о техничким нормативима за системе за вентилацију или климатизацију („Сл. лист СРЈ“ бр. 38/89 и „Сл. гласник РС“, бр. 118/14),

- Правилника о техничким захтевима безбедности од пожара спољних зидова зграда („Сл. гласник РС“, бр. 59/16, 36/17 и 6/19),

- Правилнику о техничким нормативима за пројектовање и извођење завршних радова у грађевинарству („Сл. лист СФРЈ“, бр. 21/90),

- Правилнику о обавезном атестирању елемената типских грађевинских конструкција на отпорност према пожару и о условима које морају испуњавати организације удруженог рада овлашћене за атестирање тих производа  („Сл. лист СФРЈ“, бр. 24/90),

- Правилник о техничким нормативима за израду техничке документације којом морају бити снабдевени системи, опрема и уређаји за откривање пожара и алармирање („Сл. лист СРЈ“, бр. 30/95),

- Правилника о техничким нормативима за системе за одвођење дима и топлоте насталих у пожару („Сл. лист СФРЈ“ бр. 45/83),

- Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара („Сл. лист СРЈ“, бр. 87/93),

- Техничким прописима, стандардима и другим актима којима је утврђена област заштите од пожара.

### 8.5. Обезбеђење суседних објеката

На суседој парцели са југоисточне стране постоји изграђен пословни објекат, на граници предметне катастарске парцеле..

Изградња пројектованог објекта мора испуњавати потребне мере обезбеђења суседних објеката у складу са Законом.

Намена и карактер објекта не угрожава околину.

Удаљења од граница суседних парцела су у складу са растојањима датим Планом детаљне регулације Центар 4 у Крушевцу („Сл. лист града Крушевца“, бр.10/18, 14/19, 10/22-исп. и 15/23).

### 8.6. Стандарди приступачности

Стандарди приступачности се, по важећим прописима, односе на изградњу и доградњу нових објеката или делова објеката. Елементи приступачности су елементи који се односе на савладавање висинских разлика.

У фази израде техничке документације обавезно је придржавати се услова за несметано кретање хендикепираних и инвалидних лица и функционалне знакове којима се дају обавештења о намени простора, у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката којим се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Сл. гласник РС“, бр. 22/15) и уз поштовање одредби Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 33/06 и 13/16).

Пројектовани нагиби паркинг површина и платоа су у складу са стандардима приступачности.

### 8.7. Мере енергетске ефикасности објеката

При пројектовању, реконсрукцији и доградњи објекта, у циљу повећања енергетске ефикасности обавезна је примена одговарајућих прописа за уштеду енергије и топлотну заштиту, енергетски ефикасних технологија, енергетски ефикасних материјала, система и уређаја, што треба да доведе до смањења укупне потрошње примарне енергије, а у складу са прописима из ове области: Правилником о енергетској ефикасности зграда („Сл. гласник РС“, бр. 61/11), Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Сл. гласник РС“, бр.69/12, 44/18 – др. закон и 111/22) и др.

### 8.8. Услови заштите од елементарних непогода

У даљем процесу реализације урбанистичког пројекта придржавати се у свему важећих прописа и норматива везаних за заштиту од елементарних непогода.

#### Земљотреси

Током израде техничке документације применити важеће прописе и нормативе у погледу заштите од земљотреса. Простор обухваћен урбанистичким пројектом се налази према сеизмичкој карти Републике Србије (за повратни период од 500 година) у погледу интензитета земљотреса у зони VIII степена МЦС скале, па је приликом пројектовања објеката неопходна примена прописа о изградњи на сеизмичком подручју са строгим поштовањем техничких мера заштите.

#### Природна разарања

#### Са аспекта заштите од природних разарања положајем објекта, регулационим ширинама приступних саобраћајница и слободним површинама на предметној локацији умањује се угроженост људи и добара у случају било каквих разарања и катастрофа. Обезбеђени су основни услови проходности.

#### У циљу заштите од грома потребно је постављање громобранске инсталације.

#### Атмосферске воде

Заштита од атмосферских вода остварује се планираном нивелацијом свих површина ка одводу.

Мере заштите у случају елементарних непогода углавном се своде на оперативне, а то су организација спашавања, раскрчивања, збрињавања и санације.

### 8.9. Услови прилагођавања потребама одбране земље и мере заштите од ратних дејстава

На подручју у обухвату урбанистичког пројекта нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље.

Мере заштите у случају рата или за потребе одбране, су део концепције просторне организације и уређења града, и огледају се у размештају објеката од виталног значаја и планирању саобраћајне инфраструктуре.

# 9. Фазност изградње

Реализација реконструкције и доградње објекта предвиђена је у једној фази.

# 10. Технички опис објекта

Објекат: Пословно стамбени објекат

Спратност: По+П+3

Саставио пројектни биро „ББ План“ Крушевац,: Бојан М. Богдановић, д.и.а., лиценца број: 210 А031 20.

Уредио и припремио: обрађивач урбанистичког пројекта.

Архитектура и функција

По намени објекат је пословно стамбени објекат.

Постојећи објекат, спратности По+П+1+Пк,  предвиђен је за реконструкцију и доградњу и  намењен је пословању. Објекат је изграђен 2007.године. Бруто развијена површина објекта (постојеће стање) износи 626,51м2.

При пројектовању реконструкције и доградње трећег спрата објекта на којој је предвиђена једна стамбена јединица испоштован је постојећи габарит са намером да се очува визуелни идентитет постојећег објекта. Простор изнад дела приземља се реконструише, затвара зидовима и додаје првом, другом и трећем спрату. У овом делу се на другом спрату изводи степениште, као веза за  пројектовани трећи спрат на ком је пројектована једна стамбена јединица, и излаз на раван непроходан кров који није предвиђен за коришћење, и у чијем се делу поставља сервисна кућица за климатизацију (спољне јединице – пумпе), као и за потребе осталих инсталација.

На трећем спрату, коју чини стамбена јединица са једним станом, пројектован је улазни хол, степениште, дневни боравак, кухиња, три собе, три купатила, гардероба и балкон.

Објекат је по типу слободностојећи, димензија приземља: 12,94м  + 7,96м + 12,47м + 5,0м + 3,02м + 1,64м + 1,8м + 2,49м + 4,78м.

Бруто развијена површина подрума износи 134,12м2, бруто површина приземља објекта износи 162,87м2, бруто развијена површина првог спрата износи 177,81м2, бруто развијена површина другог спрата износи 191,95м2, бруто развијена површина трећег спрата износи 191,95м2.

Бруто развијена површина објекта износи 858,70м2

Нето површина подрума износи 116,53м2, приземља износи 144,07м2, док је нето површина првог спрата 154,56м2, нето површина другог спрата 164,19м2 и трећег спрата 169,33м2 тако да је укупна нето грађевинска површина објекта је 748,68м2.

Нулта коте објекта је ±0,00=+160,03м.н.в.

Висина објекта до венца је 16,20м у односу на нулту коту објекта у делу крова на ком је постављена сервисна кућица, док је на осталом делу објекта висина до венца је 14,10м у односу на нулту коту објекта. Корисна висина подземне етаже је 2,8м, приземне етаже 3,0 и спратних етажа износи 3,0м.

Објекат је пројектован са једноводним кровом нагиба 0,5°.

Конструкција

Конструктивни систем чине армирано-бетонске греде са армирано-бетонским стубовима који леже на темељној плочи.

Пројектовани конструктивни систем се понавља као у постојећем делу који чине армирано-бетонске греде са армирано-бетонским стубовима. Таваница је полумонтажна ТМ-3 (16+4цм).

Спратна висина, односно висина стубова подземне етаже је 3,0м, приземне етаже 3,2м и спратних етажа износи 3,2м.

Материјализација

Спољна обрада

Објекат је пројектован у модерном архитектонском стилу, са скривеним једноводним кровом.

Кровни покривач је хидроизолациона мембрана преко полумонтажне таванице парне бране и камене вуне.

Столарија је алуминијумска застакљена термопан стаклом Д=4+12+4мм.

Унутрашња обрада

Подови објекта су обрађени према намени просторија и поплочани су керамиком високог квлитета. Зидови санитарних чворова и кухиње су поплочани керамичким плочицама до плафона. Зидови унутар објекта су глетовани и бојени полудисперзивном бојом.

Хидро, Терамичка и Звучна изолација

Хидроизолација је предвиђена на свим местима која се требају изоловати од продора воде, под на тлу и кров објекта. У објекту су хидроизолације у подовима свих санитарних просторија.

Термоизолација је у свим ободним конструкцијама према прорачуну термичке заштите, а звучна изолација према прорачуну звучне заштите.

Инсталације

У постојећем објекту изведене су инсталације водовода и канализације и електроинсталације, као и машинске инсталације (климатизација) по важећим прописима. Прикључци су изведени у складу са условима надлежних јавних предузећа.

РУКОВОДИЛАЦ ИЗРАДЕ,

Мирослав Петровић, дипл.инж.арх.