Садржај

1. Правни и плански основ	2

2. Обухват урбанистичког пројекта	2

3. Услови изградње	2

3.1. Намена	2

3.1.1. Постојеће стање	4

3.1.2. Планирана изградња	4

3.2. Саобраћајно решење и приступ локацији	6

3.3. Регулација и нивелација	6

3.4. Начин решења паркирања	8

3.5. Предлог препарцелације	9

4. Нумерички показатељи	10

5. Начин уређења слободних и зелених површина	11

6. Начин прикључења на инфраструктурну мрежу	11

6.1. Хидротехника	11

6.2. Електроенергетска инфраструктура	12

6.3. Гасификација	13

7. Инжењерско геолошки услови	14

8. Услови и мере заштите подручја у обухвату УП-а	14

8.1. Мере заштите животне средине	14

8.2. Мере заштите непокретних културних добара	14

8.3. Мере заштите природних добара	15

8.4. Мере заштите од пожара	15

8.5. Обезбеђење суседних објеката	16

8.6. Стандарди приступачности	16

8.7. Мере енергетске ефикасности објеката	17

8.8. Услови заштите од елементарних непогода	17

8.9. Услови прилагођавања потребама одбране земље и мере заштите од ратних дејстава	17

9. Фазност изградње	18

10. Технички опис објекта	18

# 1. Правни и плански основ

Правни основ за израду Урбанистичког пројекта:

Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 – одлука  УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и

Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл. гласник РС“, бр. 32/19)

Плански основ за израду Урбанистичког пројекта:

План детаљне регулације Железничка 3 у Крушевцу („Сл. лист града Крушевца“, бр. 9/19),

План генералне регулације „Центар“ у Крушевцу („Сл. лист града Крушевца“, бр. 14/16, 11/18, 18/20, 15/22-исправка и 17/22).

# 2. Обухват урбанистичког пројекта

Урбанистичким пројектом за изградњу вишепородичног стамбено - пословног објекта који се састоји из ламеле „А“ и ламеле „Б“, обухваћене су катастарске парцеле бр. 6210 и 208/5 обе КО Крушевац у Крушевцу. Површина подручја у обухвату урбанистичког пројекта је 77а 41м2.

Подручје које се разрађује урбанистичким пројектом чине к.п.бр. 6210 и део к.п.бр. 208/5 обе КО Крушевац, површине 20а 97м2.

Простор који се уређује овим урбанистичким пројектом граничи се:

са севера к.п.бр. 208/1 и 210 обе КО Крушевац,

са запада к.п.бр. 214, 215, 216 и 217 све КО Крушевац,

са југа к.п.бр. 213, 212, 281, 282, 284, 208/4, 286/2, 287/2, 288/1, 289, 288/2, 290 и 291 све КО Крушевац,

са истока к.п.бр. 208/2 КО Крушевац.

| к.п.бр. КО Крушевац | површина | ималац права на парцели | врста права | удео |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6210 | 18а 04м2 | Ђуричић Тијана | својина приватна | 1/1 |
| 208/5 | 59а 37м2 | DM FRUIT d.o.o. Kruševac | својина приватна | 1/1 |

Табела 1 - Кориснички статус и површина обухваћених катастарских парцела

# 3. Услови изградње

### 3.1. Намена

Правила грађења одређена су Планом детаљне регулације Железничка 3 у Крушевцу („Сл. лист града Крушевца“, бр. 9/19). Предметне катастарске парцеле налазе се у урбанистичком подблоку А1 и део су површине планиране за намену комерцијалних делатности тип (КД-01), а као компатибилне намена планиране су комерцијалне делатности тип (КД-02) и вишепородично становање тип (ВС-02 и ВС-03), док је као допунска намена породично становање тип (ПС-01).

По Правилнику о класификацији објеката („Сл. гласник РС“, бр. 22/15) пројектовани објекат је категорије „V“. Стамбени део објекта (у уделу од 84,22%) је класификационог броја 112222 –  Стамбене зграде са три или више станова –  Издвојене и остале стамбене зграде са више од три стана, као што су стамбени блокови, куће са апартманима и сл. у којима су станови намењени за стално становање или за повремени боравак, преко 2.000м2 или П+4+Пк (Пс), категорије „V“, док је пословни део објекта (у уделу 15,78%) класификационог броја 123002 – Зграде за трговину на велико и мало – Трговачки центри, зграде са продавницама, робне куће, издвојене продавнице, апотеке и бутици, сајамске хале, простори за аукције и изложбе, затворене пијаце, сервисне станице за моторна возила итд., преко 400м2 или П+1, такође категорије „V“.

Слика 1 – Извод из ПДР Железничка 3 у Крушевцу („Сл. лист града Крушевца“, бр. 9/19) – графички прилог 02 План претежне намене површина са означеним обухватом урбанистичког пројекта

Регулација према јавним површинама – саобраћајницама је успостављена у складу са регулацијом у Плану детаљне регулације Железничка 3 у Крушевцу („Сл. лист града Крушевца“, бр. 9/19).

Катастарске парцеле бр. 208/4, 286/2 и 287/2 све КО Крушевац, које тангирају локацију са јужне стране су део постојеће саобраћајнице која је и планирана планом детаљне регулације Центар 2 у Крушевцу („Сл. лист града Крушевца“, бр. 4/23). Саобраћајница носи назив Југ Богданова. Катастарска парцела бр. 208/2 КО Крушевац која тангира локацију са источне стране је део постојеће саобраћајнице која је и планирана планом детаљне регулације Железничка 3 у Крушевцу („Сл. лист града Крушевца“, бр. 9/19). Саобраћајница тренутно нема назив.

Урбанистичким пројектом пројектована је површина јавне намене - пешачка комуникација која се налази на делу к.п.бр. 208/5 КО Крушевац. Регулациона линија пројектована урбанистичким пројектом приказана је у адекватним графичким прилозима.

### 3.1.1. Постојеће стање

Терен је у благом паду од југа ка северу, надморске висине на југу од око 147,38м.н.в. и на северу до око 146,29м.н.в..

На к.п.бр. 6210 КО Крушевац, се ближе јужној граници, централно и источно налазе два стамбена објекта и уз источну границу један помоћни објекат. Сви постојећи објекти су планирани за уклањање. Катастарска парцела бр. 208/5 КО Крушевац је неизграђена.

У границама локације постоји канал за одвођење атмосферских вода који није третиран урбанистичким планом који пружа плански основ и неће имати функцију у даљем развоју локације.

Локација тренутно има приступ на постојећу јавну саобраћајницу, који тангира локацију са јужне стране – улица Југ Богданова и на постојећу јавну саобраћајницу која тангира локацију са источне стране.

### 3.1.2. Планирана изградња

Овим урбанистичким пројектом планирана је изградња:

- Вишепородичног стамбено – пословног објекта, који се састоји из ламеле „А“, спратности По+П+3 и ламеле „Б“, спратности По+П+4

На парцели се планира и изградња и уређење локације које се односи на:

изградњу и уређење рампе за приступ возила до подрумске етаже са паркинг простором и пешачких комуникација,

уређење зелених површина,

изградњу нове инфраструктурне мреже.

#### Вишепородично стамбено – пословни објекат

Објекат је намењен вишепородичном становању и пословању, подељен је на две ламеле: ламела „А“ и ламела „Б“. Ламеле су одвојене дилатационом разделницом.

Ламела „А“

Ламела „А“ је спратности По+П+3.

Састоји се из 18 стамбених јединица и 3 локала, док су у подрумској етажи планирана, после заједничког претприступног дела - два одвојена простора са гаражним местима за путничка моторна возила (А1 и А2). Из заједничког претприступног простора на нивоу подрума може се приступити пешачки и до нивоа подрума ламеле „Б“.

У приземној етажи пројектоване су заједничке просторије (улазни хол и степениште) и пословни простор који садржи 3 локала до којих се приступа посебним улазима који се налазе на спољној фасади.

На првом, другом и трећем спрату налази се заједничка пешачка комуникација и по шест станова на свакој етажи.

Габарит првог, другог и трећег спрата је у односу на линију приземља на западној страни објекта са једним испустом (терасом) ширине 0,8м и дужине 3,1м, на јужној страни са два испуста (терасама), оба ширине 0,8м и дужине 3,6м. Са источне стране пројектована су два испуста (терасе) у односу на линију приземља и то један ширине 1,0м и дужине 6,4м и други ширине 0,5м и дужине 3,2м.

Укупна нето површина ламеле „А“ је 2.146м2. Укупна бруто површина износи 2.552,19м2.

Бруто грађевинска површина габарита хоризонталне пројекције ламеле „А“ је 415,84м2.

Ламела „А“ има шест улаза/излаза. Пословни део – локали имају један улаз на јужној и два улаза на источној фасади. Стамбени део има улаз са источне стране док је са јужне стране предвиђени улази (два улаза) до подземних гаража.

Ламела „Б“

Ламела „Б“ је спратности По+П+4.

Састоји се из 27 стамбених јединица, 2 локала и подрумске етаже у којој је смештен паркинг простор - гаража Б1.

У приземној етажи пројектоване су заједничке просторије (улазни хол и степениште) и пословни простор који садржи 2 локала до којих се приступа посебним улазима који се налазе на спољној фасади.

На првом другом и трећем спрату налази се пешачка комуникација и по седам станова на свакој етажи. На четвртом спрату пројектовано је 6 станова и комуникација.

Габарит првог, другог и трећег спрата, у односу на линију приземља на западној страни ламеле, са два испуста (терасама) оба ширине 0,6м и дужине 3,3м и 2,6м, на јужној страни са два испуста (терасе), оба ширине 0,8м и дужине 3,1м. Са северне стране пројектована су два испуста (терасе) у односу на линију приземља оба ширине 0,8м и дужине 2,7м и 3,1м.

Укупна нето површина овог дела објекта - ламеле „Б“ је 2.548,47м2. Укупна бруто површина износи 2.863,95м2.

Бруто грађевинска површина габарита хоризонталне пројекције ламеле „Б“ је 486,09м2.

Ламела „Б“ има четири улаза/излаза. Послoвни део – локали имају два улаза на јужној фасади. Стамбени део има улаз такође са јужне стране док је се западне стране предвиђен један улаз до подземне гараже.

***

Објекат је савремено пројектован, чисте геометријске форме и једноставних архитектонских линија. Архитектура објекта је у складу са његовом наменом.

Обликовање објекта и избор грађевинских материјала и конструкције усаглашен је са карактеристикама типа објекта, климатским условима локације, условима прописаног века трајања основне конструкције и једноставног одржавања, као и са санитарно – хигијенским, законским и другим нормама.

#### Ограђивање парцеле

Урбанистичким пројектом није предвиђена изградња ограде локације осим на делу потпорног зида према јавној пешачкој комуникацији. Пројектована ограда је у форми рукохвата и заштите од денивелације.

#### Одношење смећа

У односу на укупну нето површину, овим пројектом одређено је постављање два подземна контејнера капацитета од 3м3, који задовољавају нормативе дефинисане планом.

Контејнери су постављени у оквиру локације уз обезбеђен несметани приступ возилу за одвожење. Положај контејнера је приказан у адекватном графичком прилогу.

### 3.2. Саобраћајно решење и приступ локацији

Саобраћајни прикључак на катастарској парцели бр. 6210 КО Крушевац, у складу са Планом детаљне регулације Железничка 3 у Крушевцу („Сл. лист града Крушевца“, бр. 9/19) и условима надлежног предузећа. Пројектован је на планирану јавну саобраћајницу која тангира локацију са јужне стране улицу Југ Богданову (к.п.бр. 2294/1 КО Крушевац), преко к.п.бр. 208/4 и 286/2 обе КО Крушевац које чине делове јавне саобраћајнице.

Саобраћајни прикључак је пројектован у зони к.п.бр. 6210 КО Крушевац.

Приступ комплексу са улице Југ Богданове из правца Газиместанског трга није дозвољен као и излаз са комплекса у правцу Аутобуске станице. Забрањена су лева скретања са/на локацију из улице Југ Богданове.

Улазно излазни радијуси (лепезе), у складу са саобраћајно - техничким условима пројектовани су за меродавна возила која се очекују на локацији – путничка возила.

Колски приступ објекту, одн. подземним гаражама је из улице Југ Богданове, преко рампе која се користи као улаз - излаз у подземне гараже. Приступ је пројектован преко силазне рампе којом се савладава денивелација од 2,98м. Рампа је ширине 5,5м. У подрумском делу има укупно три улаза - излаза који су у функцији приступа путничких моторних возила.

Саставни део урбанистичког пројекта, као допуна услова преузетих из урбанистичког плана, су саобраћајно - технички услови за саобраћајни прикључак бр. II-1271 од 24.5.2024.г., издати од Јавног предузећа за урбанизам и пројектовање Крушевац.

### 3.3. Регулација и нивелација

#### Хоризонтална регулација

Планом детаљне регулације Железничка 3 у Крушевцу („Сл. лист града Крушевца“, бр. 9/19) утврђене су регулационе линије према улици Југ Богдановој која се налази са јужне стране и према планираној јавној саобраћајници са источне стране локације (к.п.бр. 208/2 КО Крушевац).

Регулациона линија према овим јавним површинама се поклапа са међним линијама катастарских парцела.

Грађевинска линија, у односу на регулациону линију према Југ Богдановој улици и према планираној саобраћајници са источне стране, планом је утврђена на растојању од 3,0м.

Габарит пројектованог објекта, у односу на регулациону линију саобраћајнице са јужне стране је пројектован на растојању од 5,1м односно 5,3м у делу приземља и на растојању од 4,3м односно 4,5м у делу спратова.

У текстуалном делу урбанистичког плана који пружа плански основ утврђено је да се:

„Грађевинска линија подземних етажа или објеката може се утврдити и у појасу између регулационе и грађевинске линије надземних етажа, као и у унутрашњем дворишту изван габарита објекта, ако то не представља сметњу у функционисању објекта или инфраструктурне и саобраћајне мреже. Подземна грађевинска линија не сме да прелази границе парцеле. Она се дефинише посебно уколико се не поклапа са грађевинском линијом приземља.“

Габарит подрума је у односу на регулациону линију саобраћајнице са јужне стране постављен је делом на растојању од 3,16м, а делом се поклапа са регулационом линијом.

***

Овим урбанистичким пројектом је одређен појас регулације дефинисан двема регулационим линијама којим је одређена површина јавне намене на којој је пројектована пешачка комуникација, односно пешачка стаза/тротоар.

Ова пешачка комуникација у виду пешачке стазе, налази се на делу к.п.бр. 208/5 КО Крушевац. Ширина појаса регулације је 2,0м. Овом стазом се пешачки ток од јавне чесме уводи у унутрашњост блока и повезују се две јавне саобраћајнице, улица Југ Богданова и улица која тангира локацију са источне стране.

Пешачка комуникација је урбанистичким пројектом пројектована као површина јавне намене.

Грађевинска линија према регулационој линији пешачке комуникације се успоставља у складу са општим условима изградње Плана генералне регулације „Центар“ у Крушевцу („Сл. лист града Крушевца“, бр. 14/16, 11/18, 18/20, 15/22-исправка и 17/22), који представља план вишег реда, где је утврђено:

„Грађевинска линија вишепородичних стамбених објеката – типови ВС-01, ВС-02, ВС-03, ВС-04, ВС-05, ВС-06

Растојање између регулационе и грађевинске линије за нове објекте је 3м, осим за објекте у низу и осим у случајевима кад се локацијски услови издају за регулисани део улице у коме се грађевинска и регулациона линија поклапају.

Растојање између регулационе и грађевинске линије за нове објекте са подземном гаражом је 5м, осим за објекте у низу и осим у случајевима кад се локацијски услови издају за регулисани део улице у коме се грађевинска и регулациона линија поклапају.“

Обзиром да је планирана изградња објекта у прекинутом низу, грађевинска линија према регулационој линији пешачке стазе се утврђује на следећи начин.

Грађевинска линија пројектованог објекта према регулационој линији пешачке комуникације са западне стране се налази на растојању од 5,72м у најистуренијем делу приземља објекта.

Грађевинска линија пројектованог објекта према регулационој линији пешачке комуникације са северне стране се налази на растојању од 0,16м односно 1,67м у делу приземља.

Грађевинска линија пројектованог објекта према регулационој линији пешачке комуникације са источне стране се налази на растојању од 0,82м.

Габарит подрума у односу на регулациону линију пешачке комуникације са западне стране је на растојању од 5,72м, са северне стране је на растојању од 0,16м, док је са источне стране на растојању од 0,82м.

У односу на бочну границу парцеле са источне стране објекат је постављен на граници суседне парцеле, као објекат у прекинутом низу, док је делом на растојању од 14,77м.

***

У текстуалном делу урбанистичког плана који пружа плански основ утврђено је да се:

„Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,60м, односно регулациону линију више од 1,2м и то на делу објекта вишем од 3м. Хоризонтална пројекција испада поставља се у односу на грађевинску, односно регулациону линију.

Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са и без стубова) на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада на следећи начин:

• на делу објекта према предњем дворишту – 1,2м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља,

• на делу објекта према бочном дворишту претежне северне оријентације (најмањег растојања од суседне грађевинске парцеле од 1,5м) – 0,6м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља.“

Хоризонтална пројекција испада (тераса) објекта према регулационој линији пешачке комуникације са западне стране се налази на растојању од 4,92м у најистуренијем делу спратова објекта.

Хоризонтална пројекција испада (тераса) објекта према регулационој линији пешачке комуникације са северне стране се налази скоро на регулационој линији, односно удаљена је од регулационе линије 0,02м у најистуренијем делу спратова објекта.

***

Констатује се да је хоризонтална регулација пројектованог објекта у складу са урбанистичким плановима који пружају плански основ.

Удаљења објекта од регулационе линије и граница суседних парцела, габарит објекта, хоризонтална пројекција испада на објекта, као и улази у објекат дати су у адекватним графичким прилозима урбанистичког пројекта.

#### Вертикална регулација

Висина објекта у делу изнад ламеле „А“ износи 13,45м док је висина објекта у другом делу изнад ламеле „Б“ 16,40м у односу на коту готовог пода објеката у приземљу (под у локалима). Објекат је пројектован са кровом нагиба 3°.

Кота пода објекта у пословном делу је 148,20м.н.в.

#### Нивелација

Коте јавне саобраћајнице и тротоара су у складу са нивелационим решењем датим планом, а нивелациона решења на локацији су пројектована у складу са тим. Сва нивелациона решења су уклопљена у околни терен и контактне саобраћајнице. Разлика у денивелацији између пешачке комуникације на западној страни и партера којим се моторним возилима приступа подруму решен је потпорним зидом на коме је предвиђен рукохват пешачке стазе који служи за додатно обезбеђење. Денивелација у северном делу између пешачке стазе и партера на коти подрума решен је планирањем терена у виду шкарпи које су озелењене, а уз пешачку стазу предвиђен је рукохват као додатно обезбеђење.

Нивелационо решење, као и коте дате су у апсолутним вредностима преко К.Н.В. (кота надморске висине).

### 3.4. Начин решења паркирања

Паркирање возила се обезбеђује у оквиру локације.

Паркинг за путничка возила је пројектован у подрумској етажи која садржи три засебне целине -  гараже. У делу објекта, испод ламеле „А“, пројектоване су две подземне гараже А1 и А2, док се у делу објекта, испод ламеле „Б“, налази једна подземна гаража Б1. Ове гараже имају више гаражних места.

Урбанистичким планом који пружа плански основ, за намену вишепородичног становања,  одређено је да се планира једно паркинг или гаражно место на један стан, а за трговину на мало једно паркинг место на 100м2 корисне површине. Обзиром да се у ламели „А“ налази 18 станова а да ламела „Б“ има 27 станова, потребно је 45 паркинг места. Укупна нето површина пословног дела је 741,83м2, што генерише потребу за још 8 паркинг места, то заједно са претходним чини збир од 53 потребних паркинг места.

Пројектом је то остварено на начин приказан у следећој табели.

| Место | тип | број |
| --- | --- | --- |
| Гаража А1 | гаражно место | 13 |
| Гаража А2 | гаражно место | 18 |
| Гаража Б1 | гаражно место | 16 |
| Партер - ниво По | паркинг место | 6 |
|  | Укупно | 53 |

Табела 2 – Места за паркирање путничких моторних возила

Решење паркирања у подземним гаражама са приказаним бројем остварених паркинг места дато је у идејном архитектонском решењу. Сва гаражна места у подземним гаражама за паркирање путничких возила су предвиђена са минималним димензијама 2,5 х 5,0м. Димензије паркинг места на нивоу подрумске етаже су димензија 2,5 х 5,0м и 2,0 х 5,5м. Приступи су димензионисани према потребним ширинама и радијусима за путничка моторна возила.

### 3.5. Предлог препарцелације

Подручје обухвата урбанистичког пројекта је површине 77а 41м2. Предлогом препарцелације: задржава се постојећа катастарска парцела бр. 6210 КО Крушевац која испуњава услове урбанистичког плана који пружа плански основ да буде самостална грађевинска парцела за планирану намену (парцела са урб. ознаком „1“).

Урбанистичким пројектом и предлогом препарцелације пројектује се парцела са урб. ознаком „2“ пројектоване површине 2а 93м2 која је урбанистичким пројектом опредељена за јавну површину – пешачку комуникацију и одређена успостављеним регулационим линијама које одређују овај појас регулације.

Урбанистичким пројектом и предлогом препарцелације пројектује се грађевинска парцела са урб. ознаком „3“ пројектоване површине 56а 44м2 која је део површина за остале намене, комерцијалне делатности, вишепородично и породично становање опредељено Планом детаљне регулације Железничка 3.

Регулациона линија и граница површине јавне намене према јавној саобраћајници са јужне стране (Југ Богдановој улици) и према јавној саобраћајници са источне стране пренета је из Плана детаљне регулације Железничка 3 („Сл. лист града Крушевца“, бр. 9/19). Положај регулационих линија се поклапа са међним линијама парцела у овим деловима и ту нема никаквих промена.

| Намена |  | Парцела | Површина (м2) |
| --- | --- | --- | --- |
| остале намене | вишепородично становање | 1 | 18а 04м2 |
| површинa јавне намене | пешачка стаза | 2 | 2а 93м2 |
| остале намене | комерцијалне делатности, вишепородично становање и породично становање | 3 | 56а 44м2 |
| Укупна површина |  |  | 77а 41м2 |

Табела 3 – Намена парцела и површина

# 4. Нумерички показатељи

Урбанистички параметри дати Планом детаљне регулације Железничка 3 у Крушевцу („Сл. лист града Крушевца“, бр. 9/19) који се односе на предметну локацију - правила грађења објеката вишепородичног становања за тип ВС-02 (макс. спратност објекта П+3) и тип ВС-03 (макс. спратност објекта П+4) који се гради као објекат у прекинутом низу су:

- мин. површина парцеле - мин. 500м2 (за објекат у прекинутом низу спратности П+3) и мин. 600м2 (за објекат у прекинутом низу спратности П+4),

- мин. ширина фронта парцеле  - мин. 15м (за објекат у прекинутом низу спратности П+3) и мин. 20м (за објекат у прекинутом низу спратности П+4),

- макс. индекс заузетости Из = 50%,

- проценат зелених површина мин. 30%.

Остварена површина грађевинске парцеле која се разрађује овим урбанистичким пројектом и на којој је пројектован вишепородични стамбени објекат износи 1.804м2.

Остварена ширина фронта је: 37,42м према ул. Југ Богдановој (са јужне стране), 48,61м према пешачкој комуникацији са западне стране и 37,46м према пешачкој комуникацији са северне стране.

Констатујемо да је површина грађевинске парцеле и димензије фронтова - усклађени са урбанистичким планом који пружа плански основ.

Анализом пројектованих садржаја остварени су параметри приказани у следећим табелама.

| Објекат |  | Површина хоризонталне пројекције (м2) | Спратност | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| вишепородични стамбено – пословни објекат | ламела „А“ | 415,84 | По+П+3 | 50,0 |
|  | ламела „Б“ | 486,09 | По+П+4 |  |
| Укупна површина |  | 901,93м2 |  | 50,0 |

Табела 4 – Индекс заузетости објеката на парцели (хоризонтална пројекција)

| Објекат |  | Површина (м2) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| вишепородични стамбено – пословни објекат | ламела „А“ | 399,60 | 48,37 |
|  | ламела „Б“ | 472,95 |  |
| рампа, паркинг простор и пешачке стазе |  | 378,60 | 20,89 |
| зелене површине |  | 552,85 | 30,65 |
| Укупна површина |  | 1.804м2 | 100 |

Табела 5 – Нумерички показатељи (ниво партера)

Констатује се да је пројектовани објекат остварио индекс заузетости Из = 50,0%, да је проценат зелених површина 30,65%, чиме су и ови параметри усаглашени са параметрима одређеним урбанистичким планом који пружа плански основ.

# 5. Начин уређења слободних и зелених површина

Урбанистичким пројектом разрађен је начин уређења слободних површина и зелених површина, што је приказано у графичким прилозима.

Пројектовани засад уређених зелених површина је: трава и ниско растиње.

# 6. Начин прикључења на инфраструктурну мрежу

### 6.1. Хидротехника

#### Водовод

Према условима надлежног предузећа постоји изграђена градска водоводна мрежа AЦЦ ДН 150 до предметне локације, која је изграђена у приступној саобраћајници.

Обзиром да на локацији постоје изграђени објекти који су планирани за уклањање, уколико постоје и неки заостали њихови прикључци на градску водоводну мрежу, они ће прописно бити угашени и блиндирани.

За прикључење планираног објекта на градску водоводну мрежу пројектован је прикључак минималног пречника Ø110мм.

На месту прикључења постојећи цевовод се обезбеђује крутом везом (анкеровањем) због потенцијалног оштећења. На делу прикључка испод саобраћајнице затрпавање рова извршиће се шљунком.

Водомерни шахт је постављен у оквиру локације (к.п.бр. 6210 КО Крушевац), на одговарајућем удаљењу од регулационе линије. Пројектована унутрашња димензија водомерне шахте је 3,2м х 1,6м. После водомера, одвајајају се огранци за санитарну и хидрантску мрежу са одвојком на прирубницу са уграђеним затварачем. Прикључак за санитарну воду до водомерног шахта иде пројектованим цевима пречника: Ø50мм за ламелу „А“, Ø70мм за ламелу „Б“, Ø35мм за локале у приземљу објекта за ламелу „А“ и ламелу „Б“, док је прикључак за хидрантску мрежу пречника Ø110мм. Диспозиција водомерног шахта дата је на графичком прилогу, као и спољни водоводни развод санитарне и хидрантске мреже.

Радни прикључак у мрежи је од 2 до 4 бара, даљом разрадом пројекта уколико буде потребно пројектоваће се постројење за повећање притиска. Цеви се полажу у слоју песка од 10цм испод и изнад цеви, па све до коте тротоара.

Развод целокупне водоводне мреже у објекту је пројектован од стандардних водоводних полипропиленских (ППР) цеви са одговарајућим фитинзима за притисак.

Планирана је уградња свих водомера са даљинским очитавањем.

Саставни део урбанистичког пројекта су Услови за пројектовање прикључака унутрашњих инсталација водовода на градску водоводну мрежу, бр. 96/24 од 12.6.2024.г издатих од Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод Крушевац“, Крушевац.

#### Канализација отпадних вода

Према условима надлежног предузећа постоји изграђена улична фекална канализација Ø200мм.

Планирано је измештање постојећег канализационог прикључка због дотрајалости.

Према условима надлежног предузећа, прикључак на градску канализациону мрежу се пројектује на постојећи фекални колектор Ø200мм у постојећи улични канализациони шахт Ш1 (148,07/146,77). Прикључак је на растојању 0,3-0,6м од дна фекалног колектора. У прикључном канализационом шахту Ш0 планирано је каскадирање (висинска разлика чија је минимална вредност 60цм).

Фекална канализација у оквиру локације се изводи од канализационих ПВЦ цеви и фазонских комада пречника Ø160мм. Канализационе вертикале се уливају у главне хоризонталне канализационе разводе. Све канализационе цеви се воде испод водоводне мреже. Пројектовани пад канализационе мреже је 1,5% и 2% у објекту и 2% у дворишту.

Ради што ефикаснијег одржавања мреже, на свим карактеристичним тачкама хоризонталног дела мреже у земљи, пројектована су ревизиона окна са одговарајућим ревизионим фазонским комадима и ливено-гвозденим шахт поклопцем Ø600мм.

Саставни део урбанистичког пројекта су Услови за пројектовање прикључака унутрашњих инсталација канализације на градску канализациону мрежу, бр. 96/24 од 12.6.2024.г издатих од Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод Крушевац“, Крушевац.

#### Атмосферска канализација

На обухваћеном подручју, у Југ Богдановој улици, постоји атмосферска канализација ДН 600. Од постојећег атмосферског колектора, почевши од сливника Сл1, постоји и део атмосферског колектора који се улива у предметну катастарску парцелу (к.п.бр. 6210 КО Крушевац), који је планиран за измештање.

Одвођење атмосферских вода извршиће се највећим делом према улици Југ Богдановој и то површински, одвођењем атмосферских вода са кровова олуцима до улице и даље до система постојећих сливника.

### 6.2. Електроенергетска инфраструктура

Условима дистрибутера електричне енергије на предметној локацији не постоје електроенергетски објекти који су власништво „ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак ЕД Крушевац.

Истом условима наведено је да у близини предметне локације постоје електроенергетски објекти који су у власништву „ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак ЕД Крушевац, и то:
 - ТС 10/0,4 kV „Југ Богданова 2“,
 - ТС 10/0,4 kV „Југ Богданова 3“,
 - Кабловски вод 10 kV „ТС 10/0,4 kV „Југ Богданова 2“ – ТС 10/0,4 kV „Стари Напредак“,
 - Кабловски вод 10 kV „ТС 10/0,4 kV „Југ Богданова 2“ – ТС 10/0,4 kV „Југ Богданова 3“,
 - Кабловски вод 10 kV „ТС 10/0,4 kV „Југ Богданова 3“ – ТС 35/10 kV „Аутобуска станица“,
 - Кабловски вод 10 kV „ТС 10/0,4 kV „Млин 2“ – ТС 10/0,4 kV „Милошевић“.

Такође наведено је да је за снабдевање пројектованог објекта електричном енергијом потребно изградити једну трафо станицу (ТС) 10kV/0,4kV која ће бити прикључена на једну од наведених трафо-станица или на један од наведених кабловских водова.

У складу са условима, идејним решењем пројектована је изградња префабриковане армирано бетонске монтажне трансформаторске станице. Монтажно бетонска трафо станица (МБТС) је модуларног типа са могућношћу промене, прилагођавање стандардима и потребама произвођача електроопреме. Трафо станица је снаге 400 kVA и називног напона 10/0,4 kV, Налази се у партеру на нивоу подрума што је дато и у одговарајућим графичким прилозима. Ормани мерног места смештени су ходницима планираног објекта.

У складу са условима Електродистрибуције Крушевац за потребе прикључења ове пројектоване ТС објеката на дистрибутивни систем електричне енергије, обезбеђен је коридор за изградњу високонапонског вода 10 kV до једног од наведених места прикључења (ТС 10/0,4 kV у близини предметне локације или једног од наведених кабловских водова). Услови за ово место прикључења и сам коридор у складу са условима биће одређени у посебном поступку.

Громобранска инсталација на објектима се изводи у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Сл. гласник РС“, бр.11/96) и стандардима групе СРПС Н.Б4.

Услови за израду урбанистичког пројекта за изградњу стамбено – пословних објеката на к.п.бр. 6210 КО Крушевац, град Крушевац, бр. 2541200237418/1-2 од 29.5.2024.г. издати од Оператера дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд – Огранак Електродистрибуција Крушевац.

### 6.3. Гасификација

Условима ЈП Србијагас стоји да постоји техничка могућност прикључења објекта на дистрибутивни гасоводни систем и то на постојећи дистрибутивни гасовод ДГМ „Центар 1 и 2 фаза“ од ПЕ цеви, пречника Ø90, који се налази на к.п.бр. 2259/1 КО Крушевац у Железничкој улици и да ово надлежно предузеће даје „сагласност за изградњу објекта“ и да нема посебних услова .

У условима надлежног предузећа ЈП Србијагас наведено је и да на предметној локацији не постоји изграђена ни пројектована дистрибутивна гасоводна мрежа која је у надлежности ЈП Србијагас.

Гасни прикључни вод пројектован је од објекта, где се поставља мерно-регулациони сет, до међне линије према јавној саобраћајници са јужне стране локације и даље јавном површином ка постојећем дистрибутивном гасоводу ДГМ „Центар 1 и 2 фаза“ који се налази у Железничкој улици.

За потребе израде урбанистичког пројекта прибављени су услови ЈП Србијагас бр. 05-03-3/157/95-24 од 18.7.2024.г. који су саставни део урбанистичког пројекта.

# 7. Инжењерско геолошки услови

Планом детаљне регулације индустријске зоне Железничка 3 у Крушевцу („Сл. лист града Крушевца“, бр. 9/19) наведено је да се предметна локација налази у оквиру постојећег грађевинског подручја са већ изграђеним објектима у окружењу.

Изградњом пројектованог објекта не предвиђа се посебно оптерећење тла, нити поремећај стабилности тла.

У фази израде техничке документације, у зависности од класе и врсте објекта ова испитивања могу бити урађена.

# 8. Услови и мере заштите подручја у обухвату УП-а

### 8.1. Мере заштите животне средине

На подручју у обухвату урбанистичког пројекта остварен је позитиван ниво заштите животне средине, обзиром да нису пројектовани извори који ће угрозити квалитет ваздуха, земљишта и воде и неће бити чиниоца који остварују прекомерну буку.

У реализацији садржаја, а у интересу заштите животне средине морају бити поштоване мере заштите које се могу постићи применом урбанистичких параметара, комуналном опремљености земљишта и планираним слободним и зеленим површинама.

Ваздух

Заштита и очување квалитета ваздуха обухвата мере превенције и контроле емисије загађујућих материја из свих извора загађења (покретних и стационарних), како би се спречио и умањио њихов утицај на квалитет ваздуха и минимизирали потенцијално негативни ефекти на животну средину и здравље становништва.

Заштита квалитета ваздуха и спречавање емисије у ваздух спроводи се у складу са Законом о заштити ваздуха („Сл. гласник РС”, бр.36/09, 10/13 и 26/21 – др. закон) и одговарајућим Уредбама које регулишу ову област.

Заштита земљишта од загађивања

Заштита земљишта најуже је повезана са заштитом ваздуха и воде, јер се многи од загађивача преко падавина, нагиба и пукотина у тлу и сл. преносе у земљиште. На предметној локацији се не очекује појава загађивача земљишта.

Еколошка компензација

Мере компензације се дефинишу са циљем ублажавања штетних последица реализације планираних садржаја на животну средину и здравље људи. Мере еколошке компензације подразумевају пејзажно уређење локације.

Заштита од буке и вибрација

Заштита од буке спроводиће се у складу са Законом о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС” бр. 96/21), као и одговарајућим Уредбама и Правилницима које регулишу ову област.

### 8.2. Мере заштите непокретних културних добара

Планом детаљне регулације индустријске зоне Железничка 3 у Крушевцу („Сл. лист града Крушевца“, бр. 9/19) преузети су услови и мере заштите непокретних културних добара који су утврђени у Елаборатом заштите и ревитализације градитељског наслеђа израђеним за План генералне регулације ЦЕНТАР у Крушевцу од стране Завода за заштиту споменика културе Краљево од марта 2016.г. како је констатовано у ПДР Железничка 3, у тачки 2.8.1. Услови и мере заштите непокретних културних добара и амбијенталних целина и заштите културног наслеђа, у последњем ставу.

На подручју у обухвату урбанистичког пројекта, на к.п.бр. 6210 и 280/5 КО Крушевац нема непокретних културних добара, као ни евидентираних заштићених објеката, споменика културе и амбијенталних целина.

- Урбанистичким пројектом и његовим доследним поштовањем норми успостављених урбанистичким планом на исправан и планом предвиђени начин извршено је уклапање пројектованог објекта и других садржаја.

### 8.3. Мере заштите природних добара

Предметна локација се не налази унутар заштићеног природног добра за које је спроведен или покренут поступак заштите, не налази се у просторном обухвату еколошких мрежа, нити у простору евидентираних природних добара.

### 8.4. Мере заштите од пожара

Урбанистичким пројектом су обезбеђене следеће мере заштите од пожара:

- обезбеђено је извориште воде за гашење пожара из градске водоводне мреже, која може да обезбеди довољне количине воде за гашење пожара;

- обезбеђена је удаљеност између изграђених зона и зоне за пројектоване објекте, као и безбедносни појасеви којима се спречава ширење пожара;

- приступ и пролаз за ватрогасна возила до објекта је несметан обзиром на пројектовани приступ, интерне саобраћајнице и плато, као и зелене површине;

- електрична мрежа и инсталације у објекту морају бити пројектоване и изведене у складу са прописима из ове области;

- објекти морају бити пројектовани и изведени од тврдих, инертних и ватроотпорних материјала и морају бити снабдевени одговарајућим средствима за гашење пожара;

- у даљој разради пројекта, у техничкој документацији разрадиће се заштита од пожара.

Мала спратност објекта омогућава брзу и ефикасну евакуацију особа и материјалних добара. На слободним површинама у оквиру локације могуће је извршити евакуацију особа и материјалних добара.

На локацији је урбанистичким пројектом пројектована спољна хидрантска мрежа.

Увидом у Уредбу о разврставању објекта, делатности и земљишта у категорије угрожености од пожара („Сл. гласник РС", бр. 76/10) утврђено је да објекти не припадају објектима разврстаним у категорије угрожености од пожара, па сходно томе нису нужно примењене одредбе Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара („Сл. лист СРЈ", бр. 8/95).

Да би се отпоштовале мере заштите од пожара објекат се мора реализовати сагласно:

- Закону о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 – др. закон),

- Правилник о техничким нормативима за заштиту од пожара стамбених и пословних објеката и објеката јавне намене („Сл. гласник РС“, бр. 22/19),

- Правилник о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и експлозије („Сл. лист СФРЈ“ бр. 24/87),

- Правилник о садржини, начину и поступку израде и начину контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл. гласник РС“, бр. 73/19),

- Правилнику о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Сл. гласник РС“, бр. 3/18),

- Правилнику о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Сл. лист СРЈ“, бр. 11/96),

- Правилнику о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона („Сл. лист СФРЈ“, бр. 53/88, 54/88 - испр. и „Сл. лист СРЈ“, бр 28/95),

- Правилник о техничким нормативима за системе за вентилацију или климатизацију („Сл. лист СРЈ“ бр. 38/89 и „Сл. гласник РС“, бр. 118/14),

- Правилника о техничким захтевима безбедности од пожара спољних зидова зграда („Сл. гласник РС“, бр. 59/16, 36/17 и 6/19),

- Правилнику о техничким нормативима за пројектовање и извођење завршних радова у грађевинарству („Сл. лист СФРЈ“, бр. 21/90),

- Правилнику о обавезном атестирању елемената типских грађевинских конструкција на отпорност према пожару и о условима које морају испуњавати организације удруженог рада овлашћене за атестирање тих производа  („Сл. лист СФРЈ“, бр. 24/90),

- Правилник о техничким нормативима за израду техничке документације којом морају бити снабдевени системи, опрема и уређаји за откривање пожара и алармирање („Сл. лист СРЈ“, бр. 30/95),

- Правилника о техничким нормативима за системе за одвођење дима и топлоте насталих у пожару („Сл. лист СФРЈ“ бр. 45/83),

- Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара („Сл. лист СРЈ“, бр. 87/93),

- Техничким прописима, стандардима и другим актима којима је утврђена област заштите од пожара.

### 8.5. Обезбеђење суседних објеката

На предметној парцели, нити у близини парцеле у обухвату урбанистичког пројекта не постоје објекти који могу бити угрожени изградњом.

Изградња пројектованог објекта мора испуњавати потребне мере обезбеђења суседних објеката у складу са Законом.

Намена и карактер објекта не угрожава околину.

### 8.6. Стандарди приступачности

Стандарди приступачности се, по важећим прописима, односе на изградњу и доградњу нових објеката или делова објеката. Елементи приступачности су елементи који се односе на савладавање висинских разлика.

У фази израде техничке документације обавезно је придржавати се услова за несметано кретање хендикепираних и инвалидних лица и функционалне знакове којима се дају обавештења о намени простора, у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката којим се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Сл. гласник РС“, бр. 22/15) и уз поштовање одредби Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 33/06 и 13/16).

Пројектовани нагиби паркинг површина и пешачких комуникација су у складу са стандардима приступачности.

### 8.7. Мере енергетске ефикасности објеката

При пројектовању и изградњи објекта, у циљу повећања енергетске ефикасности обавезна је примена одговарајућих прописа за уштеду енергије и топлотну заштиту, енергетски ефикасних технологија, енергетски ефикасних материјала, система и уређаја, што треба да доведе до смањења укупне потрошње примарне енергије, а у складу са прописима из ове области: Правилником о енергетској ефикасности зграда („Сл. гласник РС“, бр. 61/11), Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Сл. гласник РС“, бр.69/12, 44/18 – др. закон и 111/22) и др.

### 8.8. Услови заштите од елементарних непогода

У даљем процесу реализације урбанистичког пројекта придржавати се у свему важећих прописа и норматива везаних за заштиту од елементарних непогода.

#### Земљотреси

Током израде техничке документације применити важеће прописе и нормативе у погледу заштите од земљотреса. Простор обухваћен урбанистичким пројектом се налази према сеизмичкој карти Републике Србије (за повратни период од 500 година) у погледу интензитета земљотреса у зони VIII степена МЦС скале, па је приликом пројектовања објеката неопходна примена прописа о изградњи на сеизмичком подручју са строгим поштовањем техничких мера заштите.

#### Природна разарања

#### Са аспекта заштите од природних разарања положајем објекта, регулационим ширинама приступних саобраћајница и слободним површинама на предметној локацији умањује се угроженост људи и добара у случају било каквих разарања и катастрофа. Обезбеђени су основни услови проходности.

#### У циљу заштите од грома потребно је постављање громобранске инсталације.

#### Атмосферске воде

Заштита од атмосферских вода остварује се планираном нивелацијом свих површина ка одводу.

Мере заштите у случају елементарних непогода углавном се своде на оперативне, а то су организација спашавања, раскрчивања, збрињавања и санације.

### 8.9. Услови прилагођавања потребама одбране земље и мере заштите од ратних дејстава

На подручју у обухвату урбанистичког пројекта нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље.

Мере заштите у случају рата или за потребе одбране, су део концепције просторне организације и уређења града, и огледају се у размештају објеката од виталног значаја и планирању саобраћајне инфраструктуре.

# 9. Фазност изградње

Изградња пројектованог објекта, пратеће инфраструктуре и партера предвиђена је у једној фази.

# 10. Технички опис објекта

Вишепородично стамбено – пословни објекат

Саставио: Иван Анђелић, д.и.а., лиценца бр. 300 2009 03

Уредио и припремио: обрађивач урбанистичког пројекта

Вишепородично стамбено – пословни објекат

Објекат је намењен вишепородичном становању и састоји се из ламеле „А“, спратности По+П+3 и ламеле „Б“ спратности По+П+4.

Архитектура и функција

Ламела „А“

Састоји се из 18 стамбених јединица са заједничким просторијама које су смештене на првом другом и трећем спрату и 3 локала који се налазе у приземљу, док су у подрумској етажи планиране две гараже (А1 и А2) са паркинг простором.

У приземној етажи пројектоване су заједничке просторије (улазни хол и степениште) и пословни простор који садржи 3 локала до којих се приступа посебним улазима који се налазе на спољној фасади.

Ламела „A“ има укупно шест улаза/излаза. Пословни део – локали имају један улаз на јужној и два улаза на источној фасади. Стамбени део има улаз са источне стране док је са јужне стране предвиђени улази (два улаза) до подземних гаража.

Габарит првог и другог и трећег спрата је у односу на линију приземља на западној страни објекта са једним испустом ширине 0,8м и дужине 3,1м, на јужној страни са два испуста, оба ширине 0,8м и дужине 3,6м. Са источне стране пројектована су два испуста у односу на линију приземља и то један ширине 1,0м и дужине 6,4м и други ширине 0,5м и дужине 3,2м.

Укупна нето површина ламеле „А“ је 2.146м2. Укупна бруто површина износи 2.552,19м2.

Бруто грађевинска површина габарита хоризонталне пројекције ламеле „А“ је 415,84м2.

Нивелета пода приземља објекта у локалима (±0,00) је на коти +148,20м.н.в., док је улазни хол стамбеног дела објекта на коти +148,35м.н.в. Највиша кота ламеле „А“ износи 13,45м у односу на коту готовог пода локала (±0,00), док спратна висина износи 295м.

Ламела „Б“

Састоји се из 27 стамбених јединица, 2 локала и подрумске етаже у којој је смештен паркинг простор - гаража Б1.

У приземној етажи пројектоване су заједничке просторије (улазни хол и степениште) и пословни простор који садржи 2 локала до којих се приступа посебним улазима који се налазе на спољној фасади.

На првом, другом и трећем спрату налазе се заједничке просторије и по седам станова на свакој етажи.

На четвртом спрату пројектовано је 6 станова и заједничке просторије.

Ламела „Б“ има укупно четири улаза/излаза. Пословни део – локали имају два улаза на јужној фасади. Стамбени део има улаз такође са јужне стране док је се западне стране предвиђен један улаз до подземне гараже.

Укупна нето површина ламеле „Б“ је 2.548,47м2. Укупна бруто површина износи 2.863,95м2.

Бруто грађевинска површина габарита хоризонталне пројекције ламеле „Б“ је 486,09м2.

Нивелета пода приземља објекта у локалима (±0,00) је на коти +148,20м.н.в., док је улазни хол стамбеног дела објекта на коти +148,35м.н.в. Највиша кота ламеле „Б“ износи 16,40м у односу на коту готовог пода локала (±0,00), док спратна висина објекта износи 295м.

Конструкција

Пројектовани објекат је у скелетном конструктивном систему. Носећи елементи чине греде и стубови од армираног бетона.

Спољни зидови биће од клима блокова дебљине 20цм, а унутрашњи зидови од клима блокова дебљине 20цм и 10цм и акустичних доно блокова дебљине 20цм између станова. На укрштању, сучељавању и сустицању два или више зидова планирани су вертикални серклажи од армираног бетона.

Међуспратна конструкција је армирано бетонска плоча дебљине 20цм

Темељи су армирано-бетонски, изводе се као темељне плоче.

Кров је од дрвене конструкције, нагиба 3ᴼ.

Материјализација

Основни градивни материјал је армирани бетон и термо блок.

Спољни зидови се малтеришу и завршно обрађују фасадном бојом и композитним плочама. Термоизолација фасадних зидова изводи се стиропором дебљине 10 цм.

Унутрашњи зидови и плафони се малтеришу. Завршне обраде зидова су у складу са наменом просторија, спаваће и остале собе – бојење полудисперзивном бојом, док се зидови санитарних блокова и кухиња облажу керамичким плочицама у целој висини или у ½ зида.

Подови у спаваћим и собама сличне намене обложени су паркетом, док су подови санитарних блокова и кухиња обложени керамичким плочицама. Планирано је да се подови на терасама и заједничким просторијама (степеништа и ходници) обложе гранитном керамиком.

Кров је од дрвене конструкције. Као кровни покривач пројектован је фалцовани поцинковани пластифицирани лим.

Предвиђено је одводњавање воде од атмосферских утицаја олуцима, са опшивањем кровних ивица пластифицираним челичним лимом.

Сва спољна столарија (врата и прозори) на стамбеним јединицама израђују од ПВЦ профила застакљених термопан стаклом са припадајућим ролетнама, док су на улазима у објекте и локалима врата и прозори од АЛ профила. Унутрашња столарија је дрвена – медијапан фарбан ПУ бојом.

Инсталације

Пројектом су предвиђене инсталације водовода и канализације, електроинсталације јаке и слабе струје, громобранска инсталација и прикључење на гасоводну мрежу.

РУКОВОДИЛАЦ ИЗРАДЕ,

Мирослав Петровић, дипл.инж.арх.